TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Identifikační údaje objektu

Název stavby:                  Opravy důlních škod v Doubravě

Kraj:	     Moravskoslezský

Katastrální území:           Doubrava u Orlové

- Úvod

Předmětem díla je oprava dvou komunikací (III/11c a III/1c) v katastrálním území obce Doubrava.Technické řešení je navrženo na základě prohlídky na místě. Opravou nedojde k rozšíření komunikace, nebo ke změně její trasy.

Místní komunikace III/11c - Stávající povrch je tvořen kamenivem bez pojiva. Jsou zřetelné výškové nerovnosti, místy prorůstá vegetace. Na základě prohlídky na místě je navrženo technické řešení, které je popsáno níže. Úpravou nedojde k rozšíření komunikace, nebo ke změně její trasy.

Místní komunikace III/1c - Stávající povrch je tvořen degradovaným asfaltovým krytem. Jsou zřetelné výškové nerovnosti. Na základě prohlídky na místě je navrženo technické řešení, které je popsáno níže. Úpravou nedojde k rozšíření komunikace, nebo ke změně její trasy.

- Technické řešení

Místní komunikace III/11c- Stávající živičný povrch bude odfrézován do hloubky 50 mm. V lokálních částech komunikace (předpoklad 56 m2) bude provedena sanace spočívající v odstranění podkladu v hloubce do 50 mm a pokládce ložní vrstvy asfaltového betonu ACL 16 . Na celou plochu bude položena finální obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 tl. 50 mm. Suť  bude odvezena na skládku, kterou zajistí zhotovitel.

Místní komunikace III/1c - Stávající živičný povrch bude odfrézován do hloubky 50 mm. V lokálních částech komunikace (předpoklad 65 m2) bude provedena sanace spočívající v odstranění podkladu v hloubce do 50 mm a pokládce ložní vrstvy asfaltového betonu ACL 16 . Na celou plochu bude položena finální obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 tl. 50 mm. Suť  bude odvezena na skládku, kterou zajistí zhotovitel.

V průběhu realizace akce bude osazeno provizorní dopravní značení a zajištěn bezpečný příjezd a přístup k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu staveniště. Práce budou prováděny podle platných předpisů.

4.   Závěr

Tato technická zpráva je vypracována na základě prohlídky místa plnění. Zároveň je vypracován soupis prací, který je přílohou této technické zprávy.